Лабораторна робота №

Робота з доменними груповими політиками в MS Windows Server

Метою роботи є вивчення понять групової політики MS Windows Server, отримання практичних навиків щодо створення та налаштування доменних групових політик операційної системи Windows Server.

Технічне забезпечення занять

- Персональне робоче місце студента (ПЕОМ на базі віртуальної машини) зі встановленим загальносистемним програмним забезпеченням (ОС Windows)

- Програмне забезпечення віртуалізації OracleVBox.

- Програмне забезпечення контролеру домену ОС Window Server 2012/2016.

Питання, що відпрацьовуються на занятті

- Налаштування групових політик контролеру домену.

- Створення об’єктів домену та призначення обмежень.

Приклад виконання завдань:

- В оснастці «Computers and Users» створити новий підрозділ «Organization Unit». Створити два підрозділи «Teachers», «Students». В «Teachers», «Students» створити по користувачу Teacher_G_N_1 та Student_G_N_1 відповідно, де G – номер групи, N – номер варіанта (рис.1).

Рис.1. Вікно редактору групових політик контролеру домену

Рис.2. Створені об’єкти групової політики відповідних OU

- У новостворених GPO виставити наступні обмеження для користувачів: «Students» (рис.3):

- заборонити  доступ  до  панелі  керування  і  управління параметрами комп’ютера;

- заборонити запускати «Диспетчер задач»;

-заборонити запис на портативні пристрої;

- видалити посилання на папку «Игры»;

- заборонити можливість підключення до віддаленого робочого столу;

-заборонити можливість видалення програм з меню «Пуск».

-заборонити  використання інтерфейсу командного рядку.

Рис.3. Вид обмеження для користувачів підрозділу контролеру домену

- Для «Teachers»: заборонити використання інтерфейсу командного рядку; заборонити можливість підключення до віддаленого робочого столу; заборонити доступ до панелі керування і управління параметрами комп’ютера.

- Перевірити правильність налаштувань, виконавши вхід у домен з робочої станції використовуючи облікові записи створені у п.1 (рис.4 - рис.5)

Рис.4. Вхід в систему під записом користувача Student_G_N_1

Рис.5.Результат встановлених обмежень

Завдання на виконання лабораторної роботи

- Перевірити працездатність операційної системи Windows ПЕОМ користувача на віртуальної машині за допомогою програмного забезпечення OracleVBox, у разі необхідності здійснити налаштування її роботи.

- Перевірити працездатність операційної системи Windows Server користувача на віртуальної машині за допомогою програмного забезпечення OracleVBox.

- Перевірити працездатність зв’язку між віртуальною машиною користувача та контролером домену. У разі несправності усунути помилки.

- Переглянути компоненти контролеру домену за допомогою оснастки «Computers and Users», створити два підрозділу «Fakultet, Kafedra»

- Встановити обмеження для новостворених GPO у відповідності до п.2 лабораторної роботи.

- Перевірити правильність налаштувань, виконавши вхід у домен з робочої станції використовуючи облікові записи створені у п.4.

Контрольні питання (відповісти письмово)

- Призначення групових політик контролері домену.

- Призначення та порядок налаштування групових політик домену що призначаються по замовченням.

- Методика створення об’єктів групової політики контролеру домену.

- Описати склад та призначення адміністративних шаблонів групових політик контролеру домену.

- Описати особливості порядку успадкування та пріоритетності використання доменних групових політик.